MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZESPOŁU WSI: 
MIŁCZ, GARWÓŁ, SŁAWOWICE, MIKORZYCE

W GMINIE WOŁÓW

MPZP  GMINA  WOŁÓW  - STREFA  III

UCHWAŁA  NR  XVIII/127/04

RADY  MIEJSKIEJ  W  WOŁOWIE

Z  DNIA 25 marca 2004 r.OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR ................. Z DNIA ......................... POZ. ...............

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Joanna Mierzejewska

mgr inż. Jacek Wolanin

mgr inż. arch.  Rafał  Schmidt

mgr inż. Dorota Szczygielska-Niemiec

mgr inż. Łukasz Damurski

WROCŁAW  2004

UCHWAŁA NR  XVIII/127/04

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z  dnia  25 marca 2004 r.

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, 
                     Sławowice, Mikorzyce - MPZP GMINA WOŁÓW STREFA III.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVIII/397/01 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31.10.2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce, Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce, zwany dalej w skrócie MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zostają wyrażone w postaci:

  - rysunku planu w skali 1:5000, składającego się z:

    - załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III : wieś Garwół, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granic stref konserwatorskich, lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji stanowisk roślin chronionych, granic udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego oraz granic strefy ochronnej od gazociągu,

    - załącznika graficznego nr 2 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III : wieś Mikorzyce, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granicy zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych, lokalizacji stanowisk roślin chronionych oraz granic strefy ochronnej od gazociągu,

    - załącznika graficznego nr 3 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III : wieś Miłcz, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granic stref konserwatorskich, lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji stanowisk roślin i zwierząt chronionych oraz pomników przyrody.

    - załącznika graficznego nr 4 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III : wieś Sławowice, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granic stref konserwatorskich, lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji stanowisk roślin i zwierząt chronionych oraz drzew pomnikowych;

  - zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

  - zasad obsługi infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

  - zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA III, o którym mowa w § 1 uchwały;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:5000, składający się z załączników graficznych nr: 1, 2, 3, 4 (patrz § 1, ust. 1, pkt 1), z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendach, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi;

- inwestycjach uciążliwych - należy przez to rozumieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowisko (Dz. U. 
z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 3

Zasady ogólne

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami identyfikacyjnymi:

- MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej,

- MR – tereny zabudowy zagrodowej,

- USR – tereny usług sportu i rekreacji,

- U – tereny usług publicznych,

- UK – tereny usług kultury,

- UO – tereny usług oświaty i wychowania,

- UA – tereny usług administracji,

- UI – tereny usług innych,

- U/P – tereny aktywności gospodarczej z wykluczeniem uciążliwości,

- PE – tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw,

- RR – tereny ośrodków obsługi i produkcji rybackiej,

- ZC – tereny cmentarzy,

- ZP – tereny zieleni parkowej,

- ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych,

- RP – tereny gruntów rolnych,

- RP/RL – tereny gruntów rolnych wskazanych do zalesienia,

- RL – tereny lasów i gruntów leśnych,

- WS – tereny wód otwartych stojących,

- KS – tereny obsługi komunikacji drogowej,

- KZ, KL, KD, KPJ – tereny komunikacji drogowej.

- W granicach planu obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania terenów:

- W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy wolne od zainwestowania o szerokości 3 m (od górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków;

- W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji);

- Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 10 m od ściany lasu, w granicach której wyklucza się lokalizację zabudowy;

- Obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia, 
w odległości 5 m od osi linii, wolna od zabudowy, a także od dolesień;

- Obowiązują strefy ochronne od gazociągów: gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100, PN 1,6 MPa oraz gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa w odległości 15 m o osi gazociągów, 
w granicach których operator sieci uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatacje gazociągu;

- W granicach strefy ochronnej gazociągu ustala się:

- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

- obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

- zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2 m od osi gazociągu,

- zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;

- możliwość lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,

- Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu lokalizacji obiektów w granicach stref ochronnych gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na budowę;

- Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z wystąpieniem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej maksymalnie o 5 m, z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 niniejszej uchwały;

- Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo – jezdnych w liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego podziału ewidencyjnego;

- Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – zbiorczych,

  - min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „L” – lokalnych,

  - min.   9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – dojazdowych,

ale nie mniejszej niż 4m od linii rozgraniczających tereny komunikacji;

- Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów nie zainwestowanych (otwartych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „Z” – zbiorczych,

  - min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „L” – lokalnych i klasy „D” – dojazdowych;

- Nie określone na rysunku planu dojazdy do pól, dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek powstałych 
w wyniku podziału, stanowiące drogi wewnętrzne, mogą być przekształcone w komunikację publiczną;

- Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

- W obrębie skrzyżowań dróg i ulic obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności) 
o wymiarach:

- 10 m x 10 m – skrzyżowania z drogami i ulicami klasy „Z”,

- 5 m x 5 m – skrzyżowania z drogami i ulicami klasy „L” i „D”;

- Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych na terenie własnym;

- Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku);

- Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo - jezdnych sieci uzbrojenia technicznego;

- Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie (maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MNR, MR) a terenami upraw polowych (RP) wyłącznie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych koniecznością lokalizacji obiektu budowlanego, którego rozmiary uzasadniają taką potrzebę;

- Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie działalności w zakresie agroturystyki na terenach zabudowy związanej z działalnością rolniczą;

- Za zgodne z planem uznaje się zalesienie gruntów rolnych oznaczonych na rysunku planu symb. RP;

- Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie gruntów rolnych dla celów związanych z prowadzeniem produkcji rybackiej.

§ 4

Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy

kształtowania zabudowy i urządzania terenu

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

    - lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

    - lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem uciążliwych obiektów hodowlanych (o obsadzie powyżej 40 DJP);

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację nieuciążliwych obiektów aktywności gospodarczej,

    - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,

    - dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę;

    - wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;

  - Zasady i warunki podziału na działki budowlane: przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa powierzchnia działki mieszkaniowej = min. 900 m2.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zabudowa zagrodowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem uciążliwych obiektów hodowlanych (o obsadzie powyżej 40 DJP);

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,

    - dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,

    - wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki nr: 1 – wieś Garwół, nr 3 – Miłcz, nr 4 - Sławowice) symbolem USR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekreacji;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu 
i rekreacji z wykluczeniem obiektów budowlanych;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- urządzenie pola biwakowego,

- lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr: 1 – wieś Garwół) symbolem U, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: usługi publiczne;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów związanych z usługami: oświaty, wychowania, zdrowia, kultury, administracji, łączności i innych usług publicznych;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej;

  - Zasady i standardy urządzania terenów:

    - architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu,

    - wysokość budynków maksymalnie dwie kondygnacje, jednak nie więcej niż 10 m,

    - powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,

    - dachy o kącie nachylenia min. 35o, kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki nr: 1 – wieś Garwół, nr 3 – Miłcz, nr 4 - Sławowice) symbolem UK 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: zachowanie oraz ewentualną odbudowę istniejących obiektów sakralnych;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

        - architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu,

        - kształtowanie formy architektonicznej winno być realizowane w porozumieniu i za zgodą DWKZ we Wrocławiu.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół) symbolem UK 2, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów usługowych o charakterze kulturowym np.: świetlicy, biblioteki itp;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

  - lokalizację innych obiektów usług publicznych,

  - lokalizację usług gastronomii,

  - lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- wysokość budynków maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 10 m,

- powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1 - wieś Garwół) symbolem UO, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi oświaty i wychowania;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów usług związanych z oświatą 
i wychowaniem;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu,

- wysokość nowych budynków nie więcej niż 12 m,

- powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,

- dachy spadziste, kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1 - wieś Garwół) symbolem UA, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi administracji;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów związanych z usługami administracji;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- wysokość budynków maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 10 m,

- dopuszcza się zabudowę maksymalnie 50 % powierzchni działki.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 4- wieś Sławowice) symbolem U/P, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodarcza z wykluczeniem uciążliwości;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o charakterze usługowym;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - lokalizację obiektów produkcyjnych z wykluczeniem inwestycji uciążliwych,

    - lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej,

    - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz miejscami parkingowymi;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - wysokość obiektów usługowych maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 10m,

    - dopuszcza się zabudowę maksymalnie 50 % powierzchni działki.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół) symbolem PE, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

    - prowadzenie działalności związanej z eksploatacją kruszyw;

    - lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

    - przyjęcie kierunku rekultywacji zgodnego z określonym w dokumentacji geologicznej;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki rolnej;

  - Zasady i standardy urządzania terenów:

- obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych;

- na podstawie przepisów szczególnych, po przeprowadzeniu badań geologicznych dla planowanej inwestycji należy określić granice terenu i obszaru górniczego.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół) symbolem RR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: ośrodki obsługi i produkcji rybackiej;

- Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się:

    - lokalizację stawów hodowlanych,

    - lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń pomocniczych;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

  - lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

  - lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół, nr 4 – wieś Sławowice) symbolem ZC 1, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: cmentarze;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: zachowanie cmentarza historycznego;

  - Zasady i standardy urządzania terenu: zakazuje się wprowadzania wszelkiej zabudowy.

      - Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół) symbolem ZC 2, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: cmentarze;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację cmentarza;

- Zasady i standardy urządzania terenu: zakazuje się lokalizacji budynków.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr: 1 – wieś Garwół, nr 3 – wieś Miłcz, nr 4 – wieś Sławowice) symbolem ZP, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zieleń parkowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- zachowanie istniejącego parku;

- zachowanie w miejscowości Miłcz istniejącej zabudowy pałacowej o charakterze reprezentacyjnym;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń sportu 
i rekreacji oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki nr: 2 – Mikorzyce, nr 4 - Sławowice) symbolem ZN, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- prowadzenie lokalizację bezkubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- przekształcenie w zieleń urządzoną – park wiejski.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych i zainwestowanych,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy zagrodowej;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację obiektów  hodowlanych,

- lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych i zainwestowanych,

- lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 3, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów hodowlanych oraz służących przetwórstwu rolno-spożywczemu;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację zabudowy zagrodowej;

- lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych i zainwestowanych,

- lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

- lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków,

- lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

- Zasady i standardy urządzania terenu:

    - ewentualna zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,

    - dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,

    - wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP/RL, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne wskazane do zalesienia;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: prowadzenie gospodarki leśnej;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - wykorzystywanie terenów do celów związanych z produkcją rolniczą do czasu zalesienia terenu,

    - lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz budowli związanych z ochroną przeciwpowodziową;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek stałych i tymczasowych obiektów budowlanych 
z wyjątkiem obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

- zalesianie obszarów położonych w obrębie stanowisk archeologicznych wymaga zachowania ustaleń określonych w § 10 ust. 6 pkt 3 i 4.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RL, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: lasy i grunty leśne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

  - wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej,

  - lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

  - lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów: zalesianie obszarów położonych w obrębie stanowisk archeologicznych wymaga zachowania ustaleń określonych w § 10 ust. 6 pkt 3 i 4.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś, Garwół, nr 2 – wieś Mikorzyce) symbolem WS, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte stojące;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie do celów rekreacyjnych,

- urządzanie łowisk komercyjnych, stawów rybnych;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- w przypadku wykorzystywania terenu do celów rekreacyjnych należy zapewnić niezbędną ilość miejsc parkingowych.

§ 5

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania terenów komunikacji

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół) symbolem KS, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny urządzeń obsługi komunikacji drogowej – parking;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację parkingu;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 2 – wieś Mikorzyce, 
nr 4 – wieś Sławowice) symbolem KZ 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga powiatowa kl. „Z” – zbiorcza (poza obszarami zainwestowanymi);

- Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 20 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 4 – wieś Sławowice) symbolem KZ 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna - ulica kl. „Z” – zbiorcza (w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 20 m,

- obowiązuje lokalizacja chodników obustronnych,

- obowiązuje lokalizacja oświetlenia ulicznego.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 2 – wieś Mikorzyce, nr 3 – Miłcz) symbolem KL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga kl. „L” – lokalna (poza obszarami zainwestowanymi);

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m;

- we wsi Miłcz, na obszarze przebiegającym wzdłuż lasu, szerokość 12 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 2 – wieś Mikorzyce, nr 3 – Miłcz) symbolem 
KL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 12 m,

- obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 3 – wieś Miłcz, nr 4 – wieś Sławowice) symbolem KD 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

  - Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga kl. „D” dojazdowa (w obszarach zainwestowanymi);

  - Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 12 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ulica kl. „D” dojazdowa (w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10 m,

- zaleca się lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Garwół) symbolem 
KPJ 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 9 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik: nr 1 – wieś Garwół, nr 2 - wieś Mikorzyce) symbolem KPJ 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 8 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 2 - wieś Mikorzyce) symbolem KPJ 3, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 7 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 2 – wieś Mikorzyce, 
nr 4 – wieś Sławowice) symbolem KPJ 4, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 6 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załączniki: nr 2 – wieś Mikorzyce, nr 3 – wieś Miłcz, nr 4 – wieś Sławowice) symbolem KPJ 5, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 5 m.

§ 6

- Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów:

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgodny 
z dotychczasowym.

ROZDZIAŁ  III

ZASADY  OBSŁUGI  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

§ 7

- W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie działek poprzedzające realizację zabudowy.

- Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w liniach rozgraniczających terenów komunikacji drogowej.

- Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, mogą być realizowane w granicach terenów usług publicznych oraz w granicach w własności prywatnych za zgodą ich właścicieli.

- Zaopatrzenie w wodę docelowo z wodociągu zbiorowego, do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się dotychczasowy sposób zaopatrzenia z istniejących ujęć indywidualnych. Dla potrzeb związanych 
z aktywnością gospodarczą dopuszcza się nowe ujęcia indywidualne.

- Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych.

- Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na tereny położone w liniach rozgraniczających komunikacji istniejących napowietrznych linii energetycznych, biegnących przez obszary zainwestowane.

- Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne paliwa proekologiczne.

- Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

- Odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej, poprzez wykorzystanie istniejących rowów odwadniających lub rozprowadzenie drenażem na własnej działce.

- Lokalizacja masztów telefonii bezprzewodowej dopuszczalna w granicach terenów RP z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 9 ust. 5.

- Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

§ 8

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych 
lub grupowych oczyszczania ścieków

- Dla całego terenu w granicach opracowania docelowo przewiduje się system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.

- Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków.

- Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.

ROZDZIAŁ  IV

ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA

§ 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,  prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie

            - W granicach obszaru objętego planem wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych.

            - Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód podziemnych i gleby substancjami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

            - Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.

            - Rozwiązania techniczne i technologiczne w terenach U/P winny zapewniać nieprzekraczanie standardów emisyjnych poza granice terenów istniejących lub planowanych inwestycji.

            - Na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów RP w odległości nie mniejszej niż 100m od granicy terenów MRN i MR, wyklucza się możliwość lokalizacji masztów telefonii bezprzewodowej.

            - Na rysunku planu oznaczono:

- granice złoża o udokumentowanych zasobach kruszywa naturalnego;

- granice zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 303 – „Pradolina Barycz – Głogów”;

- orientacyjne lokalizacje stanowisk zwierząt chronionych;

- orientacyjne lokalizacje stanowisk roślin chronionych;

- orientacyjne lokalizacje drzew pomnikowych.

- orientacyjne lokalizacje pomników przyrody;

            - Na obszarze występowania złoża o udokumentowanych zasobach kruszywa naturalnego wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkiego zainwestowania mogącego trwale uniemożliwić eksploatację złoża.

            - W obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (zbiornik czwartorzędowy, porowy, wymagający wysokiej – OWO i najwyższej – ONO ochrony) GZWP Nr 303 - „Pradolina Barycz-Głogów” (wieś Mikorzyce) obowiązują szczególne zasady ochrony środowiska związane z zapobieganiem zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych.

            - Ustala się bezwzględną ochronę: stanowisk roślin i zwierząt chronionych, stanowisk drzew pomnikowych oraz pomników przyrody na obszarze ich występowania.

§ 10

Szczególne zasady zagospodarowania terenu

wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

- Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej:

- Strefę „A” ochrony konserwatorskiej – na obszarach wsi: Miłcz i Sławowice;

- strefę „B” ochrony konserwatorskiej – na obszarach wsi Garwół, Miłcz, Sławowice;

- Strefę „OW” obserwacji archeologicznej – na obszarach wsi Garwół, Miłcz, Sławowice.

- W określonej na rysunku planu (załączniki: nr 3 wieś - Miłcz, nr 4 - we wsiach Sławowice) strefie „A” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

- Poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- Należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu. W niektórych przypadkach wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej;

- Należy usunąć obiekty dysharmonizujące lub pozostawić je do śmierci technicznej. Analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne (np. błędnych nasadzeń zieleni);

- Należy podtrzymać funkcje historycznie utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów, a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować;

- Podziały nieruchomości, zmiany własnościowo-prawne należy konsultować i uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu;

- Umieszczenia reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących element obcy na tym obszarze, jest bezwzględnie zabronione;

- Wszelkie zamierzenia i działania na obszarze tej strefy należy konsultować  uzgadniać z DWKZ we Wrocławiu.

- W określonej na rysunku planu (załączniki: nr 1 – wieś Garwół, nr 3 - wieś Miłcz, nr 4 – wieś Sławowice) strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

- Obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może ona dominować nad zabudową historyczną. Wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

- Elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie. Dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej;

- Należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno 
w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, obiektów zabytkowych wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów położonych na obszarze objętym strefą;

- Należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;

- Zaleca się nie umieszczenie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem.

- W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych;

- Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestorskiego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych wykonywanego przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora i za zezwoleniem konserwatorskim DWKZ na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na etapie uzgodnienia projektu.

- Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych stanowisk archeologicznych:

- we wsi Garwół (Obszar 75-25 AZP):

- nr 85 - stan. nr 1/153:		- ślad osadnictwa; epoka kamienia,

- ślad osadnictwa; pradzieje,

- osada; późne średniowiecze,

- nr 86 - stan. nr 2/154:		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 87 - stan. nr 3/155:		- osada; późne średniowiecze,

- nr 88 - stan. nr 4/156:		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 89 - stan. nr 5/157:		- osada; późne średniowiecze,

- nr 91 - stan. nr 7/159:		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 92 - stan. nr 8/160:		- ślad osadnictwa; pradzieje,

- osada; późne średniowiecze,

- nr 93 - stan. nr 9/161:		- osada; późne średniowiecze,

- nr 94 - stan. nr 10/162:	- gródek stożkowaty; późne średniowiecze;

(Obszar 74-25 AZP):

- nr 633 - stan. nr 2/84		- osada; późne średniowiecze,

- we wsi Miłcz (Obszar 74-25 AZP):

- nr 311 - stan. nr 1/85	- ślad osadnictwa; pradzieje,

- ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze, fazy późne;

- we wsi Sławowice:

(Obszar 74-25 AZP):

- nr 632 - stan. nr 1/83		- ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze, fazy późne,

- osada; późne średniowiecze,

(Obszar 75-25 AZP):

- nr 90 - stan. nr 6/158:		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

##### (Obszar 74-26 AZP):

- nr 634 - stan. nr 3/71		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze.

- W obrębie stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze 
stanowisk archeologicznych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś ewentualne prace ziemne mogą być wykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne. Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę;

- Obszary stanowisk archeologicznych określonych na rysunku planu położonych na terenach gruntów leśnych (RL), gruntów rolnych (RP) oraz gruntów rolnych wskazanych do zalesienia (RP/RL) wyłącza się spod zalesienia;

- Zalesianie obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich granic z DWKZ.

- Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” ochrony konserwatorskiej - obserwacji archeologicznej 
i bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk archeologicznych) obowiązują następujące ustalenia:

  - Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia DWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych prac.

  - W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.

- Na obszarze objętym planem występują zabytki architektury ujęte w formie wpisu obiektu do rejestru zabytków:

- we wsi Miłcz:

a) zespół pałacowo-parkowy:

- pałac, po poł. XIX w., Dec. RZ 625/W, 12.07.1989r.

- park podworski, Dec. RZ 437/W, 13.04.1979r.

- we wsi Sławowice:

a) dwór (w zespole dworskim), XVIII/XIX w., Dec. RZ 453/W, 28.06.1979r.

- Na wszelkie działania przy obiektach wpisanych do rejestru należy uzyskać zezwolenie konserwatora.

- Na obszarze objętym planem występują obiekty wpisane do wykazu zabytków architektury i budownictwa. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebudową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa należy uzgodnić  z DWKZ we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Mikorzyce, AM 1, dz. nr 6/4 wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/155/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31.08.1999r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Mikorzyce, AM 1, dz. nr 7 wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/156/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31.08.1999r., w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 12

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30 %.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Miasta i Gminy w Wołowie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa  Dolnośląskiego.