MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZESPOŁU WSI:

BORASZYN, TARCHALICE, WODNICA

W  GMINIE WOŁÓW

MPZP  GMINA  WOŁÓW  - STREFA V

UCHWAŁA  NR   XVIII/128/04

RADY  MIEJSKIEJ  W  WOŁOWIE

Z  DNIA  25 marca 2004 r.

OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR ................. Z DNIA ......................... POZ. ...............

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Joanna Mierzejewska

mgr inż. Andrzej Hełdak

mgr inż. arch.  Rafał  Schmidt

mgr inż. Dorota Szczygielska-Niemiec

mgr inż. Łukasz Damurski

WROCŁAW  2004

UCHWAŁA NR  XVIII/128/04

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z  dnia  25 marca 2004 r.

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, 
                      Tarchalice, Wodnica – MPZP GMINA WOŁÓW - STREFA V.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVIII/399/01 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31.10.2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica, Rada Miejska w Wołowie uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica 
w gminie Wołów, zwany dalej w skrócie MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA V, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

  - rysunku planu w skali 1:5000, składającego się z:

    - załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA V - wieś Boraszyn, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granicy projektowanego rezerwatu przyrody, granic istniejącego i projektowanego parku krajobrazowego, granicy strefy konserwatorskiej, lokalizacji stanowisk archeologicznych, granicy zalewu powodzi historycznej, stanowisk roślin i zwierząt chronionych, strefy bezpieczeństwa od linii energetycznej wysokiego napięcia oraz granicy strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych,

    - załącznika graficznego nr 2 do niniejszej uchwały – MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA V - wieś Tarchalice - Wodnica, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, strefy lokalizacji oczyszczalni ścieków, granic projektowanego rezerwatu przyrody, granic istniejącego i projektowanego parku krajobrazowego, granic stref konserwatorskich, lokalizacji stanowisk archeologicznych, granicy zalewu powodzi historycznej, lokalizacji stanowisk roślin i zwierząt chronionych, lokalizacji drzew pomnikowych oraz granicy strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych;

  - zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

  - zasad obsługi infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

  - zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć MPZP GMINA WOŁÓW – STREFA V, o którym mowa w § 1 uchwały;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:5000, składający się z załącznika graficznego nr 1 i załącznika graficznego nr 2 (patrz § 1, ust 1, pkt 1), z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendach, stanowiących integralną część niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi;

- inwestycjach uciążliwych - należy przez to rozumieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 3

Zasady ogólne

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami identyfikacyjnymi:

- MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej,

- MR – tereny zabudowy zagrodowej,

- UWSR – tereny usług wypoczynku, sportu i rekreacji,

- USR – tereny usług sportu i rekreacji,

- UK – tereny usług kultury,

- UI – tereny usług innych,

- EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,

- TW – tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- ZC – tereny cmentarzy,

- ZP – tereny zieleni parkowej,

- ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych,

- RP – tereny gruntów rolnych,

- RP/W – tereny gruntów rolnych w granicach polderów zalewowych,

- RP/TW – tereny gruntów rolnych - rezerwa terenu przeznaczona pod wały przeciw-powodziowe,

- RP/RL – tereny gruntów rolnych wskazanych do zalesienia,

- RL – tereny lasów i gruntów leśnych,

- RL/W – tereny lasów i gruntów leśnych w granicach polderów zalewowych,

- RL/TW – tereny lasów i gruntów leśnych-rezerwa terenu przeznaczona pod wały przeciwpowodziowe,

- WS – tereny wód otwartych stojących,

- WP – tereny wód otwartych płynących,

- KK – tereny komunikacji kolejowej,

- KG, KL, KD, KPJ – tereny komunikacji drogowej:

- W granicach planu obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania terenów:

- W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy wolne od zainwestowania o szerokości 3 m (od górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków;

- W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji);

- Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 10 m od ściany lasu, w granicach której wyklucza się lokalizację zabudowy;

- Obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia, w odległości 
15 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesień;

- Obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia, w odległości 
5 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesień;

- Obiekty budowlane na obszarze zalanym powodzią w 1997 r. winny uwzględniać zagrożenie powodziowe;

- Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z wystąpieniem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej maksymalnie o 5 m, z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 niniejszej uchwały;

- Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo – jezdnych w liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego podziału ewidencyjnego;

- Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - min. 16,5 m od osi jezdni ulic klasy „G” – głównych,

  - min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „L” – lokalnych,

  - min.   9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – dojazdowych,

ale nie mniejszej niż 4m od linii rozgraniczających tereny komunikacji;

- Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów nie zainwestowanych (otwartych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „G” – głównych,

  - min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „L” – lokalnych i klasy „D” – dojazdowych;

- Zaleca się, aby budynki lokalizowane na działkach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic klasy „G” – głównych, realizowane były w maksymalnej od nich odległości;

- W terenach MNR, w pasie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie ulic klasy „G”, dopuszcza się lokalizację środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu (w przypadku zaistnienia konieczności ich realizacji);

- Zaleca się, aby obsługa komunikacyjna terenów inwestycyjnych, przylegających do ulic klasy „G”, była realizowana poprzez organizowanie wjazdów na ulicę o niższej klasie (w przypadku zaistnienia takich możliwości) lub drogę wewnętrzną (w przypadku podziału terenu na mniejsze działki).

- Nie określone na rysunku planu dojazdy do pól, dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek powstałych 
w wyniku podziału, stanowiące drogi wewnętrzne, mogą być przekształcone w komunikację publiczną;

- Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

- W obrębie skrzyżowań dróg i ulic obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności) 
o wymiarach:

- 10 m x 10 m – skrzyżowania z drogami i ulicami klasy „G”,

- 5 m x 5 m – skrzyżowania z drogami i ulicami klasy „L” i „D”;

- Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych na terenie własnym;

- Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku);

- Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo - jezdnych sieci uzbrojenia technicznego;

- Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie (maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MNR, MR) a terenami upraw polowych (RP) wyłącznie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych koniecznością lokalizacji obiektu budowlanego, którego rozmiary uzasadniają taką potrzebę;

- Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie linii rozgraniczających terenów TW na etapie prac modernizacyjnych obwałowań;

- Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach;

- Określone na rysunku planu orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oznaczają możliwość ich uściślenia na etapie realizacji inwestycji;

- Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie działalności w zakresie agroturystyki na terenach zabudowy związanych z działalnością rolniczą;

- Za zgodne z planem uznaje się zalesienie gruntów rolnych oznaczonych na rysunku planu symb. RP;

- Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie gruntów rolnych (z wykluczeniem terenów RP/W 
i RP/TW) dla celów związanych z prowadzeniem produkcji rybackiej.

§ 4

- Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy

kształtowania zabudowy i urządzania terenu

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

    - lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

    - lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem uciążliwych obiektów hodowlanych (o obsadzie powyżej 40 DJP);

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację nieuciążliwych obiektów aktywności gospodarczej,

    - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,

    - dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,

    - wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;

  - Zasady i warunki podziału na działki budowlane: przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa powierzchnia działki  mieszkaniowej - min. 900 m2.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zabudowa zagrodowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem uciążliwych obiektów hodowlanych (o obsadzie powyżej 40 DJP);

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

    - lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,

    - dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,

    - wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica)  symbolem UWSR, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi wypoczynku, sportu i rekreacji;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację kampingu oraz pola biwakowego;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

- lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz miejscami parkingowymi;

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- wysokość domków kampingowych maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 6 m,

- powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 20% powierzchni działki.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1 – wieś Boraszyn) symbolem USR 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekreacji;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sportu 
i rekreacji z wykluczeniem obiektów budowlanych;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- urządzenie pola biwakowego,

- lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu  (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica)  symbolem USR 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekreacji;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - wysokość obiektów maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 6 m,

    - powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 20% powierzchni działki.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wsie Tarchalice i Wodnica) symbolem UK 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów sakralnych;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów: architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UK 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów usługowych o charakterze kulturowym np.: świetlicy, biblioteki itp;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację usług gastronomii,

- lokalizację usług gastronomii,

- lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- wysokość budynków maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 10m,

- powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem UI, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: usługi inne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację remizy straży pożarnej;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej;

- Zasady i standardy urządzania terenów: architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- lokalizacją nowych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TW, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktury technicznej związane z ochroną przeciwpowodziową – wały przeciwpowodziowe;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 
i budowli hydrotechnicznych a także prowadzenie robót związanych z konserwacją ww. urządzeń 
i budowli;

- lokalizację tymczasowych obiektów i urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz regulacji i utrzymania wód śródlądowych,

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację w liniach rozgraniczających wałów niezbędnych urządzeń komunikacyjnych stanowiących kontynuację sąsiednich dróg,

- przekraczanie terenu liniami sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez Zarządcę wałów oraz organ właściwy w sprawie ochrony przeciwpowodziowej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica)  symbolem ZC, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: cmentarze;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: zachowanie cmentarza historycznego;

  - Zasady i standardy urządzania terenu: wyklucza się wszelkie zainwestowanie.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem ZP, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zieleń parkowa;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację parku;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń sportu 
i rekreacji oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem ZN 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych,

- lokalizację bezkubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- przekształcenie w zieleń urządzoną – park wiejski.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem ZN 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych,

- przystosowanie terenu do pełnienia funkcji muzealnych i kultowych;

- Zasady i standardy urządzania terenów: prowadzenie wszelkiej działalności wymaga zachowania zasad określonych w § 10 ust. 3, 4 i 7 niniejszej uchwały.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych i zainwestowanych,

- lokalizację obiektów infrastruktury technicznej związanych z oczyszczaniem ścieków;

- Zasady i standardy urządzania terenów: dla terenów znajdujących się w granicach strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych (50m od stopy wału) obowiązuje zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1- wieś Boraszyn) symbolem RP 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy zagrodowej;

  - Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację obiektów  hodowlanych,

- lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym rowów), drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych i zainwestowanych,

- lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 - wieś Tarchalice – Wodnica) symbolem RP/TW , dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne – rezerwa terenu przeznaczona pod lokalizację wałów przeciwpowodziowych;

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- lokalizację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, w tym wałów przeciwpowodziowych,

- wykorzystywanie terenu, do czasu realizacji polderu zalewowego, do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych nie związanych z ochroną przeciwpowodziowych;

  - Za zgodne z planem, uznaje się ponadto: lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracyjnych po uzgodnieniu z organem właściwym d.s. ochrony przeciwpowodziowej.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP/W, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: grunty rolne w granicach polderów zalewowych;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

  - rolnicze wykorzystywanie gruntów z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy,

  - lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz do urządzeń infrastruktury technicznej,

  - lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz z ochroną przeciwpowodziową,

  - wykorzystanie terenu dla celów ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie (polder zalewowy);

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- rolnicze wykorzystywanie gruntów dopuszczalne w odległości nie mniejszej niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych,

- ze względu na położenie w granicach polderów zalewowych wyklucza się:

  - zmianę ukształtowania powierzchni gruntów,

  - sadzenie drzew i krzewów,

  - składowania materiałów,

  - wykonywania robót mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac związanych z utrzymaniem i regulacją wód śródlądowych);

- dla terenów znajdujących się w granicach strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych (50 m od stopy wału) obowiązuje zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP/RL, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne wskazane do zalesienia;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: prowadzenie gospodarki leśnej;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

    - wykorzystywanie terenów do celów związanych z produkcją rolniczą do czasu zalesienia terenu,

    - lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól,

    - lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

    - lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz budowli związanych z ochroną przeciwpowodziową;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek stałych i tymczasowych obiektów budowlanych 
z wyjątkiem obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

- zalesianie obszarów położonych w obrębie stanowisk archeologicznych wymaga zachowania ustaleń określonych w § 10 ust. 7 pkt 3 i 4.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: lasy i grunty leśne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

  - wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej,

  - lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

  - lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- lokalizacja obiektów gospodarki leśnej oraz sieci infrastruktury technicznej w odległości 50 m od linii rozgraniczającej terenów komunikacji kolejowej (KK) dopuszczalna po uzyskaniu opinii zarządcy kolei,

- zalesianie obszarów położonych w obrębie stanowisk archeologicznych wymaga zachowania ustaleń określonych w § 10 ust. 7 pkt 3 i 4,

- zalesianie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi, przy zachowaniu kolejowej drogi technologicznej,

- lokalizacja sieci i urządzeń technicznych w terenach bezpośrednio sąsiadujących z terenami komunikacji kolejowej z uwzględnieniem ustaleń określonych w § 7 ust. 12.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 – wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem RL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: lasy i grunty leśne;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie terenu dla celów gospodarki leśnej,

- przystosowanie terenu do pełnienia funkcji muzealnych i kultowych;

- Zasady i standardy urządzania terenów: prowadzenie wszelkiej działalności wymaga zachowania zasad określonych w § 10 ust. 3, 4 i 7 niniejszej uchwały.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RL/W, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: lasy i grunty leśne w granicach polderów zalewowych;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej,

- lokalizację sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, urządzeń związanych 
z zaopatrzeniem w wodę oraz z ochroną przeciwpowodziową,

- wykorzystanie terenu dla celów ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie;

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- za względu na położenie w granicach polderów zalewowych wyklucza się:

  - lokalizacje obiektów budowlanych ,

  - zmianę ukształtowania powierzchni gruntów,

  - składowania materiałów,

  - wykonywania robót mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac związanych z utrzymaniem i regulacją wód śródlądowych);

- dla terenów znajdujących się w granicach strefy ochronnej wałów przeciwpowodziowych (50 m od stopy wału) obowiązuje zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 - wieś Tarchalice – Wodnica) symbolem RL/TW , dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: lasy i grunty leśne – rezerwa terenu przeznaczona pod lokalizację wałów przeciwpowodziowych;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej z wykluczeniem lokalizacji wszelkich obiektów.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WS, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte stojące;

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

- wykorzystywanie do celów rekreacyjnych,

- urządzanie łowisk komercyjnych, stawów rybnych;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową,

- w przypadku wykorzystywania terenu do celów rekreacyjnych należy zapewnić niezbędną ilość miejsc parkingowych.

      - Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WP, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte płynące;

- Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

- przekraczania cieków sieciami infrastruktury technicznej oraz drogowej,

- lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową;

§ 5

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania terenów komunikacji

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1 wieś Boraszyn) symbolem KK, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja kolejowa – linia kolejowa;

- Za zgodne z planem uznaje się: lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury kolejowej.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KG 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga wojewódzka nr 340, kl. „G” – główna (poza obszarami zainwestowanymi);

- Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 30 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KG 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga wojewódzka nr 340, ulica kl. „G” – główna 
(w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 25m,

- obowiązuje lokalizacja chodników obustronnych,

- obowiązuje lokalizacja oświetlenia drogowego.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga kl. „L” – lokalna (poza obszarami zainwestowanymi);

- Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 12 m,

- obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

  - Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga kl. „D” dojazdowa (poza obszarami zainwestowanymi);

  - Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 12 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ulica kl. „D” dojazdowa (w obszarach zainwestowanych);

- Zasady i standardy urządzania terenów:

- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10 m,

- obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 7 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2 wieś Tarchalice - Wodnica) symbolem KPJ 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – ciąg pieszo-jezdny;

- Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 5 m.

- § 6

- Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów:

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgodny 
z dotychczasowym.

ROZDZIAŁ  III

ZASADY  OBSŁUGI  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

§ 7

- W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie działek poprzedzające realizację zabudowy.

- Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w liniach rozgraniczających terenów komunikacji drogowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą.

- Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, mogą być realizowane w granicach terenów usług publicznych oraz w granicach w własności prywatnych za zgodą ich właścicieli.

- Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego, do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie 
z ujęć indywidualnych. Dla potrzeb związanych z aktywnością gospodarczą dopuszcza się nowe ujęcia indywidualne.

- Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych.

- Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na tereny położone w liniach rozgraniczających komunikacji istniejących napowietrznych linii energetycznych, biegnących przez obszary zainwestowane.

- Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne paliwa proekologiczne.

- Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

- Odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej, poprzez wykorzystanie istniejących rowów odwadniających lub rozprowadzenie drenażem na własnej działce.

- Lokalizacja masztów telefonii bezprzewodowej dopuszczalna w granicach terenów RP 2 z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 9 ust. 4.

- Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

- Lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach: RP, RP/RL oraz RL bezpośrednio sąsiadującymi z terenami komunikacji kolejowej (KK), winna uwzględniać poniższe ustalenia:

- obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż  1620 mm wzdłuż linii kolejowych;

- lokalizacja gazociągów dopuszczalna w odległości przekraczającej strefę poziomego awaryjnego wybuchu linii przesyłowej;

- obowiązuje zakaz przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi (skrzyżowanie 
z linią kolejową) bez uprzedniego zredukowania ciśnienia;

- na terenach stacji i przystanków osobowych obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów 
z torami kolejowymi.

§ 8

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych 
lub grupowych oczyszczania ścieków

- Dla całego terenu w granicach opracowania docelowo przewiduje się system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków w północnej części wsi Tarchalice, zlokalizowanej w orientacyjnej strefie oznaczonej na rysunku planu (załącznik nr 2- wieś Tarchalice - Wodnica).

- Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków.

- Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.

ROZDZIAŁ  IV

ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA

- § 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb

ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,  prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie

- W granicach obszaru objętego planem wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych.

- Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód podziemnych i gleby substancjami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

- Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.

- Na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów RP 2 w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów MRN i MR, wyklucza się możliwość lokalizacji masztów telefonii bezprzewodowej.

- Na rysunku planu oznaczono:

  - granice parku krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”, utworzonego Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 10, poz. 51);

  - granice projektowanego parku krajobrazowego „Dolina Odry”;

  - granice projektowanego rezerwatu przyrody „Boraszyńskie Oczka”;

  - granice projektowanego rezerwatu przyrody „Tarchalickie Grądy”;

  - orientacyjne lokalizacje stanowisk roślin chronionych;

  - orientacyjne lokalizacje stanowisk zwierząt chronionych;

  - orientacyjne lokalizacje drzew pomnikowych;

  - granice zalewu powodzi historycznej z roku 1997.

- Na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” obowiązują zasady określone w Rozporządzeniu 
o którym mowa w ust. 5 pkt. 1,

- Na obszarze projektowanego parku krajobrazowego „Dolina Odry”, do czasu jego utworzenia obowiązuje:

- prowadzenie gospodarki leśnej w sposób podporządkowany ochronie środowiska;

- harmonizowanie budownictwa z otoczeniem przyrodniczym;

- szczególna dbałość o zabytki kultury materialnej;

- zakaz lokalizacji nowych zakładów przemysłowych;

- zakaz realizacji nowych dróg poza wyznaczonymi w niniejszym planie;

- zakaz lokalizacji ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową oraz wszelkich ośrodków gospodarki hodowlanej posługujących się metodą bezściółkową;

- zakaz lokalizacji składowisk i wylewisk odpadów;

- zakaz utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

- zakaz lokalizacji ośrodków wypoczynkowych i indywidualnych domków letniskowych poza granicami jednostek osadniczych;

- zakaz niszczenia lub uszkadzania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

- Po utworzeniu parku krajobrazowego „Dolina Odry” obowiązywać będą zasady określone w rozporządzeniu wojewody.

- Na obszarze projektowanych rezerwatów przyrody „Boraszyńskie Oczka” i „Tarchalickie Grądy”, do czasu ich utworzenia obowiązuje:

- prowadzenie gospodarki leśnej w sposób podporządkowany całkowicie ochronie środowiska;

- zakaz lokalizacji jakichkolwiek stałych i tymczasowych obiektów budowlanych;

- zakaz lokalizacji składowisk i wylewisk odpadów;

- zakaz utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

- zakaz niszczenia lub uszkadzania zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych.

- Po utworzeniu rezerwatów przyrody obowiązywać będą zasady określone w rozporządzeniu wojewody.

- Ustala się bezwzględną ochronę: roślin chronionych, zwierząt chronionych oraz drzew pomnikowych na obszarze ich występowania.

- Na obszarach znajdujących się w obrębie zalewu powodzią w 1997r. (granica zasięgu zgodnie z rysunkiem planu), realizacja  inwestycji powinna uwzględniać zagrożenie powodziowe.

§ 10

Szczególne zasady zagospodarowania terenu

wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

- Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej:

- strefę „B” ochrony konserwatorskiej;

- strefę „E” ochrony ekspozycji;

- strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej;

- strefę „OW” obserwacji archeologicznej.

- W określonej na rysunku planu, we wsi Tarchalice, strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

- Obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może ona dominować nad zabudową historyczną;

- Elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie. Dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej;

- Należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno 
w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, obiektów zabytkowych wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów położonych na obszarze objętym strefą;

- Należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;

- Zaleca się nie umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem.

- W określonej na rysunku planu, we wsi Tarchalice, strefie „E” ochrony ekspozycji obowiązują następujące ustalenia:

  - Obowiązuje zakaz zalesiania obszarów, położonych w strefie,

  - Obowiązuje zakaz umieszczania reklam.

- W określonej na rysunku planu, we wsi Tarchalice, strefie „W” ścisłej ochrony archeologicznej obejmującej stanowisko archeologiczne nr 724 wpisane do rejestru zabytków prawomocną decyzją Nr 309/Arch/68, Dec. z dnia 15.03.1968r. obowiązują następujące ustalenia:

- Ustala się zakaz prowadzenia wszelkiej działalności inwestycyjnej;

- Wszelkie działania na terenie strefy „W” winny być uzgodnione i prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem DWKZ we Wrocławiu.

- W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych;

- Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestorskiego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych wykonywanego przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora i za zezwoleniem konserwatorskim DWKZ na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na etapie uzgodnienia projektu.

- Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych stanowisk archeologicznych:

- we wsi Boraszyn (Obszar 74-23 AZP):

- nr 1 - stan. nr 1/64		- ślad osadnictwa; kultura łużycka,

- osada; kultura przeworska,

- nr 2 - stan. nr 2/65		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 3 - stan. nr 3/66		- ślad osadnictwa; neolit,

- ślad osadnictwa; kultura przeworska,

- ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 4 - stan. nr 4/67		- ślad osadnictwa; pradzieje,

- nr 5 - stan. nr 5/68		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 6 - stan. nr 6/69	 	- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 7 - stan. nr 7/70		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 8 - stan. nr 8/71		- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 9 - stan. nr 9/72		- osada; późne średniowiecze,

- nr 10 - stan. nr 10/73		- osada; późne średniowiecze;

- we wsi Tarchalice - Wodnica (Obszar 74-23 AZP):

nr 724 - stan. nr 1/81		- osada; kultura przeworska, II-II w.n.e.,

- ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze, fazy późne

Stanowisko nr 724 objęte jest strefą „W” - ścisłej ochrony archeologicznej,

- nr 725 - stan. nr 2/82		- osada; mezolit,

- osada; okres wpływów rzymskich,

- cmentarzysko ciałopalne; okres wpływów rzymskich

- nr 726 - stan. nr 3/83		- osada; epoka kamienia - I okres epoki brązu,

- nr 727 - stan. nr 4/84		- osada; epoka brązu - okres halsztacki,

- nr 728 - stan. nr 5/85		- osada; kultura łużycka, epoką brązu - okres halsztacki,

- nr 729 - stan. nr 6/86		- ślad osadnictwa; pradzieje,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 730 - stan. nr 7/87		- osada; kultura przeworska,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 731 - stan. nr 8/88		- osada; kultura łużycka,

- ślad osadnictwa; kultura przeworska,

- nr 732 - stan. nr 9/89		- osada; późne średniowiecze,

- nr 733 - stan. nr 10/90	- osada; wczesne średniowiecze,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 734 - stan. nr 11/91	- ślad osadnictwa; kultura łużycka,

- nr 735 - stan. nr 12/92	- osada; późne średniowiecze,

- nr 736 - stan. nr 13/93	- osada; wczesne średniowiecze,

- nr 737 - stan. nr 14/94	- ślad osadnictwa; pradzieje,

- ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 738 - stan. nr 15/95	- ślad osadnictwa; kultura łużycka,

- ślad osadnictwa; kultura przeworska,

- ślad osadnictwa; pradzieje,

- nr 739 - stan. nr 16/96	- ślad osadnictwa; kultura przeworska,

- nr 740 - stan. nr 17/97	- osada; kultura przeworska,

- nr 741 - stan. nr 18/98	- osada; późne średniowiecze, XIV-XV wiek,

- nr 742 - stan. nr 19/99	- osada; późne średniowiecze,

- nr 743 - stan. nr 20/100	- ślad osadnictwa; pradzieje,

- ślad osadnictwa; późne średniowiecze,

- nr 744 - stan. nr 21/101	- osada; późne średniowiecze,

- nr 745 - stan. nr 22/102	- osada; późne średniowiecze,

- nr 746 - stan. nr 23/103	- ślad osadnictwa; pradzieje,

- nr 747 - stan. nr 24/104	- ślad osadnictwa; pradzieje,

- nr 748 - stan. nr 25/105	- osada; pradzieje.

- W obrębie stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze stanowisk archeologicznych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś ewentualne prace ziemne mogą być wykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne. Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę;

- Obszary stanowisk archeologicznych określonych na rysunku planu położonych na terenach gruntów leśnych (RL), gruntów rolnych (RP) oraz gruntów rolnych wskazanych do zalesienia (RP/RL) wyłącza się spod zalesienia;

- Zalesianie obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich granic z DWKZ.

- Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” ochrony konserwatorskiej - obserwacji archeologicznej 
i bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk archeologicznych) obowiązują następujące ustalenia:

  - Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia DWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych prac;

  - W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe;

  - W granicach projektowanego polderu zalewowego oraz rezerw terenów przeznaczonych pod lokalizację wałów przeciwpowodziowych (tereny o symbolach: RP/W, RP/TW, RL/W, RL/TW) ewentualne prace ziemne związane z pogłębianiem, budową wałów i innych urządzeń należy uzgodnić z DWKZ.

- Na obszarze objętym planem występują zabytki architektury ujęte w formie wpisu obiektu do rejestru zabytków:

- we wsi Tarchalice: stanowisko archeologiczne stanowiące osadę kultury przeworskiej – (Nr 309/Arch/68, Dec. z dnia 15.03.1968r.),

- Na obszarze objętym planem występują obiekty wpisane do wykazu zabytków architektury i budownictwa. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebudową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu z DWKZ we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30 %.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wołowie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Dolnośląskiego.