Zał. nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –

ciśnieniowej (dodatkowy odcinek)

Adres obiektu:            Uskorz Wielki dz. nr 177,473, 174/1

Oznaczenie zadania:   w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

452324-8„ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

do odprowadzania ścieków”

Nazwa zamawiającego: GMINA WOŁÓW - Urząd Miasta i Gminy

56 – 100 Wołów, Rynek – Ratusz

Opracowanie programu: - Krzysztof Nawój  - U M i G Wołów

Wołów styczeń 2007r

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

I.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- zakres robót

- uwarunkowania wykonania zamówienia

- ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

- parametry dla sieci kanalizacyjne

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

II. Część informacyjna

- oświadczenie i zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego

- zapewnienia odbioru ścieków wraz z technicznymi warunkami przyłączenia

do sieci kanalizacyjnej.

- inne informacje

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytku sieci:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej (rozbudowa sieci wiejskiej) w Uskorze Wielkim.

Sieć kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 ułożonej w drodze powiatowej.

- Zakres robót

- sieć kanalizacyjna, rozbudowa istniejącej sieci wiejskiej o średnicy Ø200 położonej w ciągu drogi powiatowej w Uskorze Wielkim. Na wysokości drogi gminnej nr 177 należy zaprojektować włączenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø200. Włączenie nastąpi do istniejącego kanału do projektowanej studzienki rewizyjnej. Projektowaną kanalizacje należy wyposażyć w studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200, należy zaprojektować kanalizacje grawitacyjno – ciśnieniową z pompownią o szczelnym zbiorniku tłoczni montowanym w suchej komorze.

Monitoring i sterowanie GSM musi być zgodne z systemem stosowanym w PWiK Sp. z o.o. w Wołowie.

- Uwarunkowania wykonania zamówienia

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 całego obszaru leży w gestii Wykonawcy.

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu przed przystąpieniem do użytkowania.

Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Projektowany zakres sieci kanalizacyjnej będzie siecią rozdzielczą do obsługi istniejących

i projektowanych gospodarstw domowych leżących w obszarze przyległym.

Sieci powyższe powinny być zaprojektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi

od administratora sieci tj. PWIK Sp. z o.o. w Wołowie. Powinny odpowiadać Polskim Norma

lub normą Europejskim w zakresie zastosowanych materiałów, wykonania i odbioru.

- Parametry dla sieci kanalizacyjnej

Sieć  kanalizacyjna powinna być zaprojektowana z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe(kanały grawitacyjne). Rurociąg ciśnieniowy należy zaprojektować z rur PE w technologii zgrzewanej, przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 łączone na uszczelki gumowe.

Studzienki rewizyjne zaprojektować z kręgów betonowych z fabrycznymi przejściami szczelnymi, studzienki kończące przyłącza Ø800 betonowe.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie zaprojektowanych kanalizacyjnych misi być zgodne z zatwierdzonym projektem technicznym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL)Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez Zamawiającego.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Oświadczenia i zgody

- Uzgodnienia wejść na grunty obce, nie należące do Gminy Wołów Wykonawca uzyska od właścicieli na etapie projektu technicznego, Na podstawie tych uzgodnień i wykazu wszystkich nr działek Zamawiający przygotuje oświadczenie o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

2. Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wraz z technicznymi warunkami

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków uzyska na postawie upoważnienia Wykonawca od PWiK Sp. z o.o. w Wołowie.

3. Inne informacje

Inwestor zapewni wykonawcy pomoc merytoryczną i pomoc w zakresie wszelkich materiałów dostępnych w Urzędzie Miasta a przydatnych w procesie projektowania i wykonawstwa.