PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

dla WSSE podstrefa Wołów

Adres obiektu:            56 – 100 Wołów, rejon ul. T. Kościuszki i Zaułek

Zielony

Oznaczenie zadania:   w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

45231300-8„ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków”

Nazwa zamawiającego: GMINA WOŁÓW - Urząd Miasta i Gminy

56 – 100 Wołów, Rynek – Ratusz

Opracowanie programu: - Krzysztof Nawój  - U M i G Wołów

Wołów styczeń 2007r

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

I.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- zakres robót

- uwarunkowania wykonania zamówienia

- ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

- parametry dla sieci  wodociągowej

- parametry dla sieci kanalizacyjne

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

II. Część informacyjna

- oświadczenie i zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego

- zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wraz z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- inne informacje

III. Załączniki:

- Mapa geodezyjna terenu w skali 1:500 do celów projektowych.

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytku sieci:

- wodociągowej (rozbudowa sieci miejskiej)

- kanalizacji sanitarnej (rozbudowa sieci miejskiej)

Sieć wodociągowa z włączeniem do istniejącej sieci miejskiej o średnicy Ø150 w rejonie drogi gminnej dz. nr 5/6 Am-47 i doprowadzenie sieci wodociągowej do dz. nr 1 Am-47.

Sieć kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 500 ułożonej w ul. Zaułek Zielony i doprowadzenie sieci kanalizacyjnej w rejon działki nr 1. Am47

- Zakres robót

- sieć wodociągowa, rozbudowa istniejącej sieci miejskiej o średnicy Ø150 położonej w ciągu ul. T. Kościuszki. Na wysokości drogi gminnej dz. nr 5/6 Am-47 należy zaprojektować włączenie sieci projektowanej o średnicy Ø160PVC i doprowadzić sieć do granicy działki nr 1 Am-47. Projektowaną sieć należy wyposażyć w niezbędne uzbrojenie ( zasuwy, hydranty p.poż)

- sieć kanalizacyjna, rozbudowa istniejącej sieci miejskiej o średnicy Ø500 położonej w ciągu ul. Zaułek Zielony. Na wysokości drogi gminnej nr 6/2 Am-47 należy zaprojektować włączenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø300. Włączenie nastąpi do istniejącej studzienki rewizyjnej lub do projektowanej. Projektowaną kanalizacje należy wyposażyć w studnie rewizyjne z kręgów betonowych z włazami żeliwnymi Ø600mm. W przypadku braku możliwości zaprojektowania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, należy zaprojektować kanalizacje grawitacyjno – ciśnieniową z pompownią o szczelnym zbiorniku tłoczni montowanym w suchej komorze.

Monitoring i sterowanie GSM musi być zgodne z systemem stosowanym w PWiK Sp. z o.o. w Wołowie.

- Uwarunkowania wykonania zamówienia

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 całego obszaru dostarczona będzie przez Zamawiającego do 15 marca 2007r.

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu przed przystąpieniem do użytkowania.

Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Projektowany zakres sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie pełnił funkcje sieci przesyłowych do dostarczenia wody pitnej do projektowanej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Wołow oraz odbioru wytwarzanych ścieków z terenu strefy.

Sieci powyższe powinny być zaprojektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od administratora sieci tj. PWIK Sp. z o.o. w Wołowie. Powinny odpowiadać Polskim Norma lub normą Europejskim w zakresie zastosowanych materiałów, wykonania i odbioru.

- Parametry dla sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa powinna być zaprojektowana zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z rur PVC PN 10 o średnicy Ø160 łączonych na uszczelki gumowe. Należy zaprojektować zasuwę odcinającą na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, a zakończyć hydrantem p.poż nadziemnym.

- Parametry dla sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacyjna powinna być zaprojektowana zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z rur PVC o średnicy Ø300 łączonych na uszczelki gumowe.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie zaprojektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych misi być zgodne z zatwierdzonym projektem technicznym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL)Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez Zamawiającego.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Oświadczenia i zgody

- Uzgodnienia wejść na grunty obce, nie należące do Gminy Wołów Wykonawca uzyska od właścicieli na etapie projektu technicznego, Na podstawie tych uzgodnień i wykazu wszystkich nr działek Zamawiający przygotuje oświadczenie o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

2. Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wraz z technicznymi warunkami

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków uzyska na postawie upoważnienia Wykonawca od PWiK Sp. z o.o. w Wołowie.

3. Inne informacje

Inwestor zapewni wykonawcy pomoc merytoryczną i pomoc w zakresie wszelkich materiałów dostępnych w Urzędzie Miasta a przydatnych w procesie projektowania i wykonawstwa.

- Załączniki

1. Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500