Zał. nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej – Wołów ul.

Powstańców Śląskich

Adres obiektu:            56 – 100 Wołów, ul. Powstańców Śląskich

Oznaczenie zadania:   w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

45231300-8„ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągó”

Nazwa zamawiającego: GMINA WOŁÓW - Urząd Miasta i Gminy

56 – 100 Wołów, Rynek – Ratusz

Opracowanie programu: - Krzysztof Nawój  - U M i G Wołów

Wołów marzec 2007r

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

I.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- zakres robót

- uwarunkowania wykonania zamówienia

- ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

- parametry dla sieci  wodociągowej

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

II. Część informacyjna

- oświadczenie i zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego

- techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

- inne informacje

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytku sieci:

- wodociągowej (rozbudowa sieci miejskiej)

Sieć wodociągowa(wymiana odcinka sieci ) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej i ul. Powstańców Śląskich na wysokości ICM (w miejscu nowej sieci)

- Zakres robót

- sieć wodociągowa, rozbudowa istniejącej sieci miejskiej o średnicy Ø100 położonej w ciągu ul. Powstańców Śl. Na wysokości ul. Łąkowej  należy zaprojektować włączenie sieci projektowanej o średnicy Ø160PVC i doprowadzić sieć nowo wybudowanego odcinka o średnicy ø110 na wysokości firmy ICM. Projektowaną sieć należy wyposażyć w niezbędne uzbrojenie ( zasuwy, hydranty p.poż) Sieć wodociągową należy wykonać na podstawie technicznych warunków uzyskanych od administratora sieci tj. PWiK Sp. z o.o w Wołowie ul. Ogrodowa 16.

- Uwarunkowania wykonania zamówienia

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 obszaru zadnia wykona oferent.

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu przed przystąpieniem do użytkowania.

Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Projektowany zakres sieci wodociągowej będzie elementem sieci rozdzielczej Miasta Wołowa i jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej.

Sieci powyższe powinny być zaprojektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od administratora sieci tj. PWIK Sp. z o.o. w Wołowie. Powinny odpowiadać Polskim Norma lub normą Europejskim w zakresie zastosowanych materiałów, wykonania i odbioru.

- Parametry dla sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa powinna być zaprojektowana zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z rur PVC PN 10 o średnicy Ø160 łączonych na uszczelki gumowe. Należy zaprojektować zasuwę odcinającą na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, uzbroić sieć w hydranty p.poż zgodnie z norma o zewnętrznym gaszeniu .

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie zaprojektowanych sieci wodociągowych  misi być zgodne z zatwierdzonym projektem technicznym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL)Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez Zamawiającego.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Oświadczenia i zgody

- Uzgodnienia wejść na grunty obce, nie należące do Gminy Wołów Wykonawca uzyska od właścicieli na etapie projektu technicznego, Na podstawie tych uzgodnień i wykazu wszystkich nr działek Zamawiający przygotuje oświadczenie o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

2.  techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

- techniczne warunki przyłączenia uzyska na postawie upoważnienia Wykonawca od PWiK Sp. z o.o. w Wołowie.

3. Inne informacje

Inwestor zapewni wykonawcy pomoc merytoryczną i pomoc w zakresie wszelkich materiałów dostępnych w Urzędzie Miasta a przydatnych w procesie projektowania i wykonawstwa.