WIR/2222/13/09/ŁB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej sali sportowej wraz z łącznikiem, w którym zlokalizowana jest świetlica.

Sala sportowa połączona z istniejącym budynkiem szkolnym łącznikiem.

Wymiary sali sportowej w osiach konstrukcji  18x25,5 m ; łącznik 16,40x15,60 m.

Wewnętrzny wymiar sali w świetle ścian 17,72x25,27 m

Rozpiętość konstrukcji blachownicy w osiach 18,00 m

Minimalna wysokość do spodu blachownicy przy ścianie  7,20 m

Powierzchnia użytkowa  686,20 m²

Powierzchnia zabudowy  745,81 m²

Kubatura netto hali głównej 4 230 m³

Kubatura netto łącznika 1270m³

Kubatura razem hala i łącznik  5 500 m³

Ilość kondygnacji 1

1. Forma architektoniczna i funkcja

Budynek o formie tradycyjnej ze względu na uwarunkowania konserwatorskie, urbanistyczne jak i dostosowanie się formą do dobudowywanego obiektu. Stolarka okienna PCV  i drzwi ALU.

Wymiary sali sportowej w osiach konstrukcji  18x25,5 m ; łącznik 16,40x15,60 m.

Wewnętrzny wymiar sali w świetle ścian 17,72x25,27 m

Rozpiętość konstrukcji blachownicy w osiach 18,00 m

Minimalna wysokość do spodu blachownicy przy ścianie  7,20 m

Powierzchnia użytkowa  686,20 m²

Szczegółowe zestawienie powierzchni oraz funkcji przedstawiono na rysunkach technicznych w dokumentacji projektowej.

Płyta boisk zróżnicowana kolorystycznie w nadzorach.

Korytarz Sali doświetlony kopułkowymi świetlikami z poliwęglanu. We  wszystkich pomieszczeniach przewidziano normatywną wentylację – szczegóły w części instalacyjnej projektu.

Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych (rampa zewnętrzna,

2. Podłoga sportowa

Podłoże betonowe, w pasie 15 cm od ściany, w miejscach prowadzenia CO powinna być obniżona o 5 cm dla prowadzenia instalacji CO w otulinie.

Podłoga sportowa drewniana na legarach podwójnych wentylowanych mechanicznie zgodnie z parametrami podanymi w specyfikacji system SODEX.

Wentylacja podłogi

Należy zapewnić podobne warunki nad i pod podłogą powierzchniowo sprężystą. Wilgotność względna powietrza nie powinna być poniżej 40% oraz powyżej 65%, zarówno samej hali jak też przestrzeni pod podłogą. Należy wymusić ruch powietrza poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej, zapewniającej, w obszarze konstrukcji drewnianej, 1-2 krotną wymianę wciągu godziny. Lokalizacja wentylatorów podana na rzucie w dokumentacji projektowej.

3. Stolarka i ślusarka

Okna PCV, drzwi o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami z możliwością otwierania z poziomu podłogi. Wyjście na poddasze nieużytkowe poprzez drabinę wyłazową w korytarzu, wyłaz dachowy 80x80 na niższe dachy. Drabina wyłazowa np.Welant na dach oknem 80x80

4. Konstrukcja budynku.

Układ konstrukcyjny – zgodnie z opisem konstrukcja plus ocena techniczna możliwości dobudowy.

Fundamenty- Ławy i stopy żelbetowe posadowione 0,80m poniżej terenu. Wokół fundamentów woda z rynien  odprowadzona do studzienek chłonnych- szczegóły w części instalacje sanitarne .

Ściany zewnętrzne – oparte na ramach żelbetowych o słupach 30x30 cm i 24x24 cm wypełnionych SILKĄ 24 cm. Wykończenie zewnętrzne zgodnie z projektem

Dylatacje – łącznik zdylatwany od konstrukcji ściany 3 cm styropianem i listwami dylatacyjnymi i w tynku i ociepleniu.

Izolacje - poziome i pionowe  2x papa na lepiku z dociepleniem np. Deiterman, przyziemie z dociepleniem np. Hydromax + Deiterman (systemowe)

Stropodach – blachownica  stalowa w kolorze białym, blacha trapezowa biała widoczna od spodu

Stropy – prefabrykowane  Teriva i lane wg rys. konstrukcyjnych

Konstrukcja i pokrycie dachu – Więźba dachowa drewniana na łączniku, impregnowana np. Fobos 2M , stropodachy – niższe na konstrukcji krokwiowej drewnianej. Pokrycie dachu blachą dachówkową jak w szkole.

5.Dane technologiczne

Budynek w technologii tradycyjnej, rygle i słupy żelbetowe, wylewanie elementów żelbetowych na budowie w trakcie wznoszenia ścian z silki. Ściany wznoszone met. Tradycyjną przy odpowiednich zabezpieczeniach i rusztowaniach. Kratownica stalowa z dwóch elementów skręcana na budowie.

6. Grunty kategoria geotechniczna

W terenie inwestycji wykonano badania gruntu – odwierty w 4 miejscach.

Poziom wód na poziomie 1,50 m poniżej terenu.

Kategoria geotechniczna  I

Warstwa 1 – piasek średni gruby

Warstwa 2 – piasek drobny plastyczny

Warstwa 3 – piasek gliniasty

Warstwa 4 – glina piaszczysta

7. Dostępność dla niepełnosprawnych

Budynek dostosowany dla niepełnosprawnych. Przewidziano WC i łazienki z prysznicami dla ćwiczących niepełnosprawnych z oporęczowaniem . Rampa zewnętrzna 5%spadku z podwójnymi poręczami. Przeciwspadek odwodnienia chodnika 1,5%

8. Plan BIOZ

Budynek wymaga plan BIOZ .

9. Wyposażenie budynku w instalacje

Budynek zaprojektowano z następującymi instalacjami: CO, i WOD-KAN w miedzi, instalacje grzewcze tradycyjne grzejnikowe zasilane z rezerwy mocy istniejącej kotłowni w innych pomieszczeniach. W pomieszczeniach dodatkowo wentylacja nawiewna z centralką wentylacyjną z poddasza nieużytkowego. Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa, oświetlenie awaryjne.

10. Wyposażenie sanitariatów

Sprzęt mocowany do ścian: dozowniki na mydła, pojemniki na papier, lustra, suszarki do rąk

Uwaga!

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zamawiającego