| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI SPORTOWEJ W KRZYDLINIE WIELKIEJ |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie sprzętu | J.M. | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Koszykówka - boisko główne |  |  |  |
| 1 | konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 180cm, mocowana bezpośrednio do ściany | szt. | 2 |
| 2 | mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 2 |
| 3 | tablica do koszykówki profesjonalna , szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm , na ramie metalowej | szt. | 2 |
| 4 | osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180cm | szt. | 2 |
| 5 | obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi | szt. | 2 |
| 6 | siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 2 |
| 7 | montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki | szt. | 2 |
| Siatkówka - boisko główne |  |  |  |
| 8 | słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości(możliwość gry w tenisa),profil aluminiowy 75x120mm, korbka składana, chowana w słupku | kpl. | 1 |
| 9 | tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 | szt. | 2 |
| 10 | rama podłogowa z deklem | szt. | 2 |
| 11 | osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | szt. | 2 |
| 12 | siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśma | szt. | 1 |
| 13 | wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 14 | stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania | szt. | 1 |
| 15 | montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 2 |
| Badminton - 1 boisko |  |  |  |
| 16 | stojak do badmintona przejezdny na kółkach z obciążnikiem | para | 1 |
| 17 | siatka do badmintona biała | szt. | 1 |
| Piłka ręczna - boisko główne |  |  |  |
| 18 | bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3m) z łukami składanymi | para | 1 |
| 19 | zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 |
| 20 | siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 3-3,5mm | para | 1 |
| 21 | montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 |
| Piłkochwyty na ściany szczytowe |  |  |  |
| 22 | siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowe z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 6x16 m - 2 szt., oczka 50x50 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor niebieski | m² | 192 |
| 23 | montaż piłkochwytów na Sali sportowej (łącznie z elementami montażowymi: wspornikami, olinowaniem, karabińczykami teflonowymi) | m² | 192 |
| Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 155-302 |  |  |  |
| 24 | tablica wyników sportowych ETW 155-302 , wymiary 155x105x10cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik , nr seta, stan setów, zegar 24 sek., syrena), wysokość cyfr 150 i 100 - widoczność 50 m | kpl. | 1 |
| 25 | montaż tablicy wyników | kpl. | 1 |
| Drabinki gimnastyczne |  |  |  |
| 26 | drabinka gimnastyczna przyścienna podwójna 300x180m | szt. | 9 |
| 27 | drabinki gimnastyczne przyścienne 250x180m | szt. | 4 |
| 28 | montaż drabinek (łącznie z elementami montażowymi) | szt. | 13 |
| Sprzęt gimnastyczny ruchomy |  |  |  |
| 29 | skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra naturalna | szt. | 2 |
| 30 | kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości, pokrycie skóra naturalna | szt. | 2 |
| 31 | stojak do skoku wzwyż szkolny | kpl | 1 |
| 31 | poprzeczka do skoku wzwyż-włókno szklane | szt. | 1 |
| 33 | materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x40 cm | szt. | 1 |
| 34 | kołderka do materaca zeskokowego 300x200x5 | szt. | 1 |
| 35 | ławeczki gimnastyczne z nogami drewnianymi dł. 3m | szt. | 9 |
| 36 | odskocznia gimnastyczna drewniana "standard" o wys. czoła 12 cm, dł. 120cm , pokrycie wykładzina dywanową | szt. | 2 |
| 37 | materac gimnastyczny 200x120x10cm | szt. | 5 |
| 38 | wózek na materace | szt. | 1 |
| Wyposażenie szatni |  |  |  |
| 39 | ławko-wieszak do szatni jednostronny, długość 200cm, konstrukcja ławki stalowa, siedziska drewniane, szerokość siedziska 32cm, wys. ławki - 40cm, wieszaki w odległości 15 cm | szt. | 6 |